常德市第二人民医院住院综合大楼车道钢结构点支式玻璃雨棚工程设计说明

一、工程概况:

1、工程名称：常德市第二人民医院住院综合大楼车道钢结构点支式玻璃雨棚工程

2、工程地址：湖南省常德市德山经济开发区

3、建设单位：常德市第二人民医院

二、主要系统设计说明

本工程采用了点支式玻璃雨棚

（1）、风荷载：基本风压为50年一遇，W0=0.4kN/㎡。

（2）、抗震烈度：7度。

（3）、地面类型：B类。

（4）、最大温差80℃温度。

（5）、防雷设计：建筑物防雷类别为一类。

（6）、结构形式：钢结构。

（7）、结构安全：结构安全等级为二级。

（8）、使用年限：钢结构使用年限为25年。

1、点支式玻璃雨棚

龙骨采用Q235B材质钢管，表面除锈、做防锈处理，灰色色氟碳漆喷涂；

立柱：200x100x6钢方管；

横梁：100x100x5钢方管；

加强肋：5厚三角形钢板（100x100mm）；

玻璃采用安全玻璃；

立面：10+1.52Pvb+10mm钢化夹层玻璃（二点、四点驳接方式）

五金配件采用220系列不锈钢（304）驳接件二点、四点支撑。

- 系统结构的传力路径清晰

玻璃自重：玻璃→主、次梁→外挑梁→主体结构。

组合水平荷载(风、地震)：面板→角钢、主次梁龙骨→外挑梁、拉杆→主体结构。

2、车道口玻璃护栏

护栏采用50x50x5镀锌钢方管、玻璃采用16.76mm厚钢化夹层玻璃

- 3、排水系统

- 车道口周围设置混凝土散水-暗沟，详细参照11ZJ901 3/7，排水系统接引至主体就近排水系统。

三、设计依据：

1、设计院建筑图；

2、依据的标准及规范。

中华人民共和国国家、部颁、行业、地方现行的相关标准规范、规程。

本设计严格执行以下现行版的中华人民共和国技术法规.标准规范及其引用的规范性文件的要求，如下述技术标准.法规文件要求有不一致的地方，则以较严格者为准。

2.1.技术法规.措施

《工程建设标准强制性条文  房屋建筑部分》（2009年版）建设部

《全国民用建筑工程设计技术措施》建设部 建质[2003]4号文

2.2.有关的建筑设计标准

《民用建筑设计通则》GB50352-2005

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

《建筑防雷设计规范》GB50057-2010

2.3.结构与荷载设计规范

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《钢结构设计标准》GB50017-2017

《钢结构防火涂料》GB14907-2002

《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

2.4.点支式玻璃雨棚技术类

《建筑幕墙》GB/T21086-2007

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009

《点式支玻璃幕墙工程技术规程》CECS127-2001

2.5.检测验收类

《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000

《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T 18250-2000

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

2.6. 材料标准

《平板玻璃》GB11614-2009

《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》GB17841-2008

《建筑用安全玻璃 第二部分 钢化玻璃》GB15763.2-2005

《一般工业用板.带材》GB/T 3880-1~3-2006

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002

《优质碳素结构钢》GB/T699-99

《碳素结构钢》GB/T700-2006

《碳钢焊条》GB/T5117-1999

《焊接结构用耐候钢》GB/T4172-2000

《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T 882-2001

《硅酮建筑密封胶》GB14683-2003

《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005

《工业用橡胶板》GB/T5574-2008

《聚硫建筑密封胶》JC/T483-2006

《聚硫酯建筑密封胶》JC/T482-2003

《紧固件螺栓和螺钉通孔》GB/T5277-1985

《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》GB/T3103.1-2002

五、材料选用说明

（一）、玻璃

采用国内著名大型玻璃有限公司的玻璃制品。

  - 1.  主要的玻璃配置：

  - 10+1.52Pvb+10mm夹胶钢化玻璃：用于点支式玻璃雨棚。

  - 16.76mm厚钢化夹层玻璃：用于车道口护栏

  - 2.  玻璃的外观质量及尺寸偏差要求：

A． 玻璃在外观上不允许存在气泡、裂痕、爆边、叠差、磨伤、脱胶等缺陷。

B． 玻璃长度、宽度和对角线尺寸允许偏差为±2mm。

C． 玻璃弯曲度不得超过0.3%。

  - 3.  玻璃性能要求：

玻璃的强度设计值为84.0N/mm2。

（二）钢材

钢材采用国产优质钢、后置埋件、钢转接件等采用Q235B;表面热镀锌处理;不锈钢螺栓采用奥氏体不锈钢（304材质）。

（三）耐候胶、结构胶

其性能必须符合国标GB16776性能标准，品牌业主另定。

4.1玻璃雨棚使用的结构密封胶必须为常温固化双组份，耐候硅酮密封胶必须为中性固化胶，不得使用已过期的产品。

4.2在使用密封胶时，一定要严格遵守材料制造商关于产品使用及接缝尺寸限制的书面说明。

4.3密封胶的颜色需事先经建筑师同意方可采用。

4.4密封胶与相接触的材料应有兼容性试验报告。

4.5硅酮结构密封胶应符合以下性能要求：

邵氏硬度:34～35度，极限黏结拉伸强度:≥0.7N/m㎡

延伸率(哑铃型):≥100%

黏结破坏(H型试件):不允许

内聚力(母材)破坏率:100%

剥离强度(与玻璃、铝):5.6～8.7N/mm(单组份)，撕裂强度(B模):4.7N/mm

抗臭氧及紫外线拉伸强度不变

耐热性:150℃，热失重:≤10%，流淌性:≤2.5mm。

完全固化后的变位承受能力:12.5%≤δ≤ 50%

4.6耐候硅酮密封胶必须符合以下性能要求：

项目技术指标

密度1.5±0.1g/em3	             挤出性≥80mL/min

适用时间≤3h                   表干时间≤6h

完全固化时间≤14d	             垂度（N型	0mm

低温柔性－30℃	                邵氏硬度≥26

极限拉伸强度≥1.4Mpa           撕裂强度	≥3.8N/mm

定伸黏结性(定伸160%)黏结和内聚破坏面积	≤5%

热水循环后定伸黏结性(定伸160%)黏结和内聚破坏面积	≤5%

水、紫外光照射后定伸黏结性（定伸160%）黏结和内聚破坏面积 ≤5%

（四）密封胶条及胶垫

5.1密封垫和密封胶条应采用黑色高密度的PVC制品，并符合中国国家现行标准《建筑橡胶密封垫预成实芯硫化的结构密封垫用材料》GB10711的有关规定。

5.2密封垫应挤压成块，密封胶条应挤压成条，并具有20%至35%的压缩度。

（五）化学锚栓

化学锚栓采用M16x190mm系列，强度等级应为5.8级碳素钢，群锚中受拉力最大锚栓的拉力设计值乘以2就是现场实际拉拔应该达到的值。

六、施工要求

6.1 土建工程施工

- 主体结构的施工误差为±25mm。

- 预埋件的位置偏差为±20mm。

- 电气工程设计及施工单位应配合幕墙公司预留主体防雷引下线的接头位置，并满足现行规范的要求。

- 6.2 玻璃雨棚工程施工

- 水平方向的外露密封胶应稍微倾斜以助排水。

- 所有现场角焊缝玻璃雨棚工程施工安毕，应仔细打磨后涂防锈漆二度。

- 所有需要焊接的位置满焊、未标明焊缝等级为三级焊缝，焊缝高度为6mm。