一、动脉硬化检测仪技术参数

设备功能：

1、血管狭窄检测单元：用于下肢动脉粥样硬化全自动检测及心血管事件发病风险的预测，主要检测参数：ABI； UT；%MAP。

2、血管硬化检测单元：用于全身动脉硬化的早期检测和临床药物评价的重要检测指标，主要检测参数：baPWV(左)baPWV(右)。baPWV指数检测范围800--2600cm/s

3ˎ上臂测量范围：收缩压8.0kpa~33.3kpa(60mmHg~250mmHg)

舒张压5.3kpa~29.3kpa(40mmHg~220mmHg)

脚踝测量范围：收缩压5.3kpa~33.3kpa(40mmHg~250mmHg)

舒张压3.3kpa~29.3kpa(25mmHg~220mmHg)

脉搏数测量范围：40次/分钟~180次/分钟

性能参数：

1、外周血管压力波动同步检测：在同一心动周期内采集信号，实时感知双上肢和双下肢压力波动，保证ABI测量精确度高，重复性好。对于紧张、心律不齐、心功能不好的患者也能够准确检测。

2、双层线性膨胀传感器：针对下肢血压检测，交叉捕捉最强的信号来源，保证脚踝部检测值准确性。

3、滤波功能：通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确。

4、网络连接 ：有线传输，无线传输,可连入医院内数据库，电子病历联网和病理检查系统等，方便远程处理。

5、数据检索：可通过输入简单的ID信息实现数据检索。

6、图形及画面显示：

6.1  可显示四肢脉搏波波形图。

6.2  可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线。

6.3  可现实baPWV,ABI 血管疾病危险因子诊疗分析形象示意图。

6.4  ≧7英寸中文彩色触摸液晶显示屏 TFT彩色LCD  显示分辨率：800×480像素。

7、产品技术列入中国专家指南或共识。

8、配置：上臂标准袖带1组，脚踝标准双层袖带1组、使用说明书1册。

二、悬吊康复训练系统技术参数

主机参数：

1.外形尺寸：2650*1900*2450mm

2.整机重量：115kg

3.整机最大承重：150kg

4.悬吊器最低位离地高度：1900-2000mm（出厂预设高度为1950mm）

5.悬吊康复训练器数量：3个

6.单悬吊器最大承重：50kg

7.单悬吊器最大可调行程范围：0-940mm

8.滑动盒开关拉绳高度：1300MM

安装环境：

安装位置天花板高度应高于2.5米，整机应靠墙或角落安装（方便配件安放）

配件参数：

1.绑带参数：窄悬吊带(820*105mm)*2、宽悬吊带(820*240mm)*2、颈部悬吊带(650*110mm)*1、

2.手柄参数：短悬吊带(长度300mm)*4、手把(215*186*50mm)*2

3.绳索参数：牵引绳(φ8*5000mm)*1、带绳卡器实心绳(长度600mm)*2、带绳卡器实心绳(长度300mm)*2、弹力绳(600mm*50kg)*2、弹力绳(600mm*30kg)*2、弹力绳(300mm*30kg)*2、弹力绳(300mm*50kg)*2

4.其他配件：绳夹*4、平衡垫（圆）(Φ340mm)*2、大号支撑圆筒(φ120*510mm)*1、配件悬挂装置*1、滑轮吊杆(530*98*28mm)*1

三、主被动训练系统（智能上下肢康复训练器）技术参数

主要技术特点及参数：

★ 1、7英寸彩色触摸显示屏；型 号：基本增强型；四肢款。

2、具有生物反馈训练：本机利用生物反馈技术，集成了有趣并有效的训练。

3、多种附件可选配：适合不同病人的需要，更换简单。

4、最大的安全性：

★ 提供声控紧急停止功能和紧急停止键。

200-watt的电机提供足够的能量，适用于长时间的训练并避免电机过热。

抗痉挛模式：进行痉挛肌肉的训练，减轻痉挛状况。

5、双USB插口：适合软件升级，可添加训练内容和大容量记录训练数据。

6、独有生物反馈训练模式

模式一：对称训练柱状图模式

- 可分别读出左右肢体的肌肉力量

- 以百分比表示的准确训练值

- 独有的协调性同步训练

- 显示训练上肢的协调性

- 根据速度变化来显示

模式二：对称训练公路模式

- 左右肢体的肌肉训练；

- 训练中避免撞上障碍物；

- 可根据病人情况设定参数

模式三：被动模式

- 显示训练中肌肉力量的变化情况

- 显示单侧肢体的运动情况

- 高百分比---高阻抗

- 低百分比---低阻抗

★ 7、适合多领域康复训练模式≥ 4种：神经模式、骨骼模式、心肺模式、生物反馈训练模式

7.1神经模式----治疗时间（1分钟~60分钟）

自动前/后旋转（关/开）

生物反馈模式

峰值力矩（2Nm~22Nm）

痉挛的敏感度（精细/中等/粗糙）

痉挛预防（向前/向后）

速度适应（关/开）

脉搏控制（60次/分~160次/分）

7.2骨骼模式----治疗时间（1分钟~60分钟）

生物反馈模式：

峰值力矩（2Nm~22Nm）

肌肉支持（关/开）

脉搏控制（60次/分~160次/分）

7.3心肺模式----治疗时间（1分钟~60分钟）

7.4生物反馈模式 ---峰值力矩（2Nm~22Nm）；脉搏控制（60次/分~160次/分）

8、多种训练模式 ≥ 7 种

*主动训练：利用自身肌力进行训练。

*助动训练：利用肌肉剩余力量进行训练，缺失的肌力可用电机的驱动代替。

*被动训练：在电机的驱动下进行上下肢的训练。

*对称性训练：根据左右侧肢体的肌力情况进行对称性训练。

*等动训练：在恒定的速度下进行训练，可自动识别阻抗。

*功率训练：在恒定功率下进行训练，可自动识别阻抗。

*脉搏控制训练：在预设的心率范围内进行训练，当超过预设心率时，阻抗会自动降低。

9、具有THERA-assist计算机评估分析系统

可进行病人病历编辑且在训练评估和图表中显示以下训练参数，基于这些训练参数，可识别训练进程。

1）软件内容：

——辅力矩：电机驱动四肢

——主力矩：四肢驱动电机

——左/右运动：腿部运动被分为左和右的运动

——痉挛计数 : 在训练过程中，出现痉挛的次数

——运转：在训练过程中产生的焦耳热（=能量）

——持续运动：训练持续的时间（利用肌肉的力量）

——持续时间：全部的训练持续时间（不休息）

——力矩峰值：在最大值之间力矩的幅度值

——脉冲：图表显示在整个训练过程中的脉冲的进程，个别值是每分钟的平均值。

——旋转：旋转值的表格既有负值也有正值，正值说明患者向前做训练运动，负值代表了向后运动的方向。

——功率：当患者在辅助模式下做训练运动时的功率

——左右对称训练，曲线显示了腿部的对称训练。

2）训练数据保存：

——将存有病人资料的U盘插到THERA-vital上

——训练完毕之后患者训练数据自动保存到U盘

3）拷贝训练资料到数据库：

——在电脑上打开THERA-assist

——将U盘插入到USB口中

——用户的训练资料将自动传输到THERA-assist数据库中

4）评估数据：

THERA-assist对每一次训练都显示了详细的训练评估计划，可对于所有训练的单个环节以及整个环节创建一个图表。通过建立这些表格，所有的训练进程立刻可视。

5）软件升级：

可将系统软件升级程序通过U盘导入主机系统。

10、配置：

专家型：THERA-vital主机，7寸触摸显示屏，附护垫的小腿腿托，上肢训练把手（主动/被动），THERA-assist软件，足部弹簧固定系统（已获得专利）。

四、手功能训练系统技术参数

1、以空气压力作为动力，自动驱使手指抓、握、伸展、腕背屈等被动训练，操作安全、舒适。

2、外形尺寸：370*360*180mm

3、智能语音，跟随训练，给予患者听觉刺激。

4、额定电压：AC220V  50HZ,额定功率:50W

5、镜像控制端一套，训练控制端一套。

6、可以设定训练时间：1-60分钟。

7、开握切换时间：1-10秒可调。

*8、工作模式：循环模式、屈伸模式、镜像模式、背屈模式

*9、主机主要驱动装置为原装进口。

*10、屈伸模式可选择训练不同手指或全部手指进行训练，并可设定切换时间与训练时间。

*11、循环模式由大拇指起，到食指、中指、无名指、小拇指依次做屈然后到全手指屈伸的重复性训练。

*12、基于脑功能重塑的理论的镜像模式用于偏瘫病人，以健侧带动患侧手指进行锻炼。既改善了患侧手功能，又改善神经支配能力。

*13、背屈模式中手指张开和握合时间可调，屈伸和放松时间可调，训练强度和训练时间可调，抓握、张开、背屈、休息形成闭环训练。

14、适用不同康复阶段的手功能精细化训练。

15、微电脑控制、液晶屏显示、操作简单直观。

*16、配备台车。

五、医用冷藏柜技术参数

结构设计：

1、箱体整体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理。

温度控制：

1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；

2、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃；

3、标配USB存储模块，可以滚动存储8000条温度数据；

4、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内；

5、不受环境温度影响的可靠温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。

制冷系统：

1、原装进口压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；

2、风冷翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；

3、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好。

安全保障：

1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；

2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；

4、密码保护功能，放置随意调整运行参数；

5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。

人性化设计：

1、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

2、静音设计，适合安静环境；

3、安全门锁设计，确保存放物品安全；

4、大屏幕数字显示便于观察；

5、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据；

6、高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率；

7、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备；

8、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露；

9、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。

具体参数指标：

| 技术参数 | 类型（搁架/抽屉）/材质 | 搁架/钢丝浸塑 |
| --- | --- | --- |
|  | 层数 | 5 |
|  | 制冷方式（风冷/直冷） | 风冷 |
|  | 除霜方式（自动/手动） | 自动 |
|  | 制冷剂/g | R134a/310g |
|  | 噪音级别 | 49dB(A) |
| 温度 | 环温 | 10~32℃ |
|  | 温度范围 | 5±3℃ |
| 控制 | 蒸发器类型 | 翅片式 |
|  | 蒸发器材料 | 铜管铝翅片 |
|  | 冷凝器类型 | 丝管式 |
|  | 冷凝器材料 | 邦迪管 |
|  | 传感器类型 | NTC |
|  | 温控器 | 电子温控 |
|  | 显示方式（LCD/LED) | LED数码管 |
| 电质参数 | 电压/频率（V/Hz) | 220/50Hz |
|  | 功率（W) | 560 |
| 材质 | 内部材料 | 喷涂钢板 |
|  | 外部材料 | 喷涂钢板 |
|  | 隔热层 | 聚氨酯环戊烷发泡 |
| 尺寸 | 有效容积（L) | 588 |
|  | 净重（kg) | 189/248 |
|  | 外部尺寸（宽*深*高)(mm) | 1220×630×1885 |
|  | 内部尺寸（宽*深*高)(mm) | 1100×454×1325 |
|  | 包装尺寸（宽*深8高）（mm) | 1340*750*2100 |
| 报警 | 高低温报警 | √ |
|  | 断电报警 | √ |
|  | 温控器故障报警 | √ |
|  | 门开关报警 | √ |
|  | 环温 | 10~32℃ |
|  | 断电报警时长（h） | 8 |
| 附件 | 脚轮 | √ |
|  | 外门/类型 | 1/电加热玻璃门 |
|  | 外门锁扣 | 2 |
|  | 测试孔(几个/位置/内径） | 1/右侧/φ23 |
|  | 灯（LED/荧光灯) | LED |
|  | USB 接口（有或者无（可选配吗？） | √ |
| 其他 | 认证 | 9001/13485 |