房屋建筑岩土工程勘察技术条件和要求

| 工程名称 |  | 常德市公共卫生救治中心建设项目 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  | 常德市第二人民医院 |  |  |  |  |  | 场地位置 |  | 常德市 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程代号 |  |  |  |  | 所 别 |  | 建筑三院 |  | 勘察阶段 |  | □初步勘察 √□详细勘察 |  |  |  |  |  | 附件 |  | 《钻孔平面布置图》 |  |  |  |  |  |
| 提出要求单位：（盖章） 湖南省建筑设计院集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计人 |  |  |  | 日期 |  | 2022.01 |  | 审核人 |  |  |  |  | 日期 |  | 2022.01 |
| 要求提交勘察资料 | 1、多层建筑岩土工程勘察报告应符合《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）（2009版）第14节的要求。 2、高层建筑岩土工程勘察报告应符合《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）第10节和《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）（2009版）第14节的要求。 3、对勘察报告的其他要求：提供主要岩土层钻孔取样照片；剖面图中反映结构底板标高线；岩石起伏较大时提供岩石等高线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察 技术 要求 | - 严格遵守《工程建设标准强制性条文》并符合相关规范的要求； 2、钻孔布置详见附件《钻孔平面布置图》，勘察单位可根据场地的实际工程地质条件调整钻孔数量和位置。多层建筑应符合（GB50021-2001）规范，高层建筑应符合（JGJ/T 72-2017）规范要求；附件《钻孔平面布置图》，如未注明控制孔的数量和位置，勘察单位应按相关规范要求并结合场地实际情况确定，且高层建筑不少于二分之一，多层建筑不少于三分之一； 3、勘探深度多层建筑应满足（GB50021-2001）规范及其它专门规定要求。高层建筑应满足 （JGJ/T 72-2017）规范要求及其它专门规定要求； 4、查明场地地层结构、岩土性质；分析和评价地基的稳定性、均匀性、承载力和变形特性； 5、查明不良地质作用并提出整治建议；查明埋藏的河道、沟浜、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物； 6、查明地下水的埋藏条件、水位、变化幅度，明确地下结构的抗浮设计水位,判定水和土对建筑材料的腐蚀性； 7、抗震设防烈度6度及以上地区的场地勘察，应划分场地类别，判断场地土类型,划分场地对建筑有利、不利和危险的地段，必要时应对地层进行液化判别； 8、当有可能采用桩基础时，多层建筑应符合（GB50021-2001）规范第4.9节要求，高层建筑应符合（JGJ/T 72-2017）规范第4.2节要求； 9、当存在基坑开挖、支护、降水问题时，应符合（GB50021-2001）规范第4.8节要求，高层建筑还应 符合（JGJ/T 72-2017）规范第4.4节要求； 10、结合场地地质情况和工程特点，除完全可确定为天然地基的情况，可只提供天然地基的相关设计参数外，其余均应提供可能采用的其它类型地基基础方案（桩基、地基处理等）的设计参数；桩基设计参数应按规范GB50007-2011和规范JGJ94-2008的要求分别提供； 11、对黄土、膨胀土等特殊性岩土及岩溶、滑坡等不良地质作用和地质灾害尚应按相关规范和专门规定执行。 12、当场地存在边坡或整平后存在边坡时，应对场地边坡进行勘察；边坡工程的勘察要求另详。 13、有深基坑支护要求时，可酌情增加基坑支护钻孔 (坑内可以利用建筑勘察孔，坑外可另外加孔，具体按照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 3.2条的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺 序 号 | 建（构）筑物或设备 名 称 |  | 设计±0.00 绝对标高（m） | 地上 层数 |  | 地下室层 数 |  | 建筑高 度 (m) |  | 建筑物 安 全 等 级 |  | 地基基础设计等级 |  | 抗震设防类 别 |  | 结构类型 |  | 单位荷载或 最大轴力 |  | 基础埋置 深 度（m） | 是否做深基坑支护勘察 |  | 备注 |  |
| 1 | 烈性传染病住院中心 |  | 56.450 | 6 |  | 1 |  | 23.500 |  | 一级 |  | 乙级 |  | 丙类 |  | 框架 |  | 7000kN |  | 5.40（同地下室标高） | 是 |  | 根据新修订的强制性国家标准《中国地震动参数区划图》相关要求，本工程暂按7度设防区要求进行场地勘察。 |  |
| 2 | 烈性传染病门急诊中心 |  | 56.450 | 2 |  | 无 |  | 9.300 |  | 一级 |  | 丙级 |  | 丙类 |  | 框架 |  | 3000kN |  | 0.6米 | 否 |  |  |  |
| 3 | 污水处理站及医废暂存 |  | 56.450 | 1 |  | 1 |  | 4.900 |  | 二级 |  | 丙级 |  | 丙类 |  | 框架 |  | 3000kN |  | 4.5（同地下室标高） | 否 |  |  |  |
| 4 | 物资仓库 |  | 56.450 | 2 |  | 无 |  | 9.000 |  | 二级 |  | 丙级 |  | 丙类 |  | 框架 |  | 3000KN |  | 0.6米 | 否 |  |  |  |